Дизельные двигатели типа Д180 предназначены для установки на тракторы, экскаваторы, подъемные краны, дизельные генераторные установки и другие машины. Многолетний опыт эксплуатации, современные технические решения и передовая технология изготовления обеспечили высокую надежность работы экономичных и долговечных дизелей ЧТЗ, приспособленных для работы в самых тяжелых условиях в различных климатических районах от -40°С до +40° С.

Дизель Д180 многотопливный. Он может работать как на дизельном топливе, так и на керосине или газовом конденсате.

## Технические характеристики двигателя Д-180

| Технические характеристики двигателя Д180 |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | четырехтактный с турбонаддувом, 4-цилиндровый рядный |
| Диаметр цилиндра, мм | 150,0 |
| Ход поршня, мм | 205,0 |
| Рабочий объем, л | 14,48 |
| Запас по крутящему моменту, % | 25 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 218 (160) |
| Пуск дизеля | от электростартера или пускового двигателя |
| Масса с электростартерным пуском, кг | 1890 |
| Масса с пусковым двигателем, кг | 2095 |
| Габариты, мм: |  |
| - длина | 1730 |
| - ширина | 1190 |
| - высота | 1730 |
| Двухступенчатый воздухоочиститель: |  |
| - первая ступень | мультициклон с автоматическим удалением пыли; |
| - вторая ступень | бумажные фильтрующие элементы. |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система смазки | комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными бумажными элементами |

Ресурс до первого капитального ремонта двигателя Д 180 - 10 000 моточасов. Двигатели серийно выпускаются мощностью от 103 кВт (140 л.с.) до 132 кВт (180 л.с.) в различных комплектациях, учитывающих особенности машины, на которую устанавливается двигатель.

| Таблица замены Д-160 на Д180 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Заменяемая модель | Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, об/мин | Система пуска | Назначение |
| Д180.000-1 | Д-160.03Г-1 | 132 (180) | 1250 | Стартер | Для трактора с гидромеханической трансмиссией |
| Д180.001-1 | Д-160.03Г | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д180.100-1 | Д-160.13-1 | 132 (180) | 1250 | Стартер | Для трактора с механической трансмиссией |
| Д180.110-1 | Д-160.11-18 | 125 (170) | 1250 |  |  |
| Д180.120-1 | Д-160.11Б-9 | 103 (140) | 1070 |  |  |
| Д180.101-1 | Д-160.13 | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д180.111-1 | Д-160.11 | 125 (170) | 1250 |  |  |
| Д180.121 -1 | Д-160.11Б-1 | 103 (140) | 1070 |  |  |
| Д180.100-2 | - | 132 (180) | 1250 | Стартер | Для трубоукладчика |
| Д180.101-2 | - | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д180.000-5 | Д-160.03Г-6 | 132 (180) | 1250 | Стартер | Для дизельной генераторной установки |
| Д180.001-5 | Д-160.03Г-5 | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д180.100-6 | - | 132 (180) | 1250 | Стартер | Отдельно отгружаемый дизель для различных агрегатов и машин |
| Д180.120-6 | Д-160.01Б-11 | 103 (140) | 1070 |  |  |
| Д180.101-6 | - | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д180.121-6 | Д-160.01Б-6 | 103 (140) | 1070 |  |  |

| Серийные модели двигателя Д-180 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, об/мин | Система пуска |
| Д 180.100-6 | 132 (180) | 1250 | Электростартер |
| Д 180.101-6 | 132 (180) | 1250 | Пусковой агрегат |
| Д 180.120-6 | 103 (140) | 1070 | Электростартер |
| Д 180.121-6 | 103 (140) | 1070 | Пусковой агрегат |

По желанию потребителя могут быть изготовлены дизели любой мощности от 80 л.с. до 210 л.с. с турбокомпрессорами ТКР 8,5С и ТКР 11Н3 производства ООО "ЧТЗ-Уралтрак" или К-27 производства Чехии. Дизели мощностью от 80 л.с. до 120 л.с. могут поставляться без турбокомпрессора.

На всех этих моделях устанавливается генератор и датчики приборов, прикладываются: акселератор, комплект ЗИП, а для дизелей с электростартером - розетка внешнего запуска.

Дополнительно к «штатной» комплектации по желанию потребителя на двигателе могут быть установлены:

- система воздухоочистки для обеспечения работы в особо пыльных условиях

- дополнительная сетка на воздухозаборнике (работа в лесу и в других подобных условиях)

- установка средств облегчения пуска

- установка предпускового подогревателя для обеспечения надежного запуска при температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С

- вентилятор «толкающего» типа (подача охлаждающего воздуха от дизеля на радиатор)

- жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ), заменяющий масляный радиатор

- устройство, обеспечивающее аварийную остановку дизеля при внештатной ситуации

С дизелем по желанию потребителя может быть поставлен комплект радиаторов.

Для дизельных генераторных установок мощностью до 100 кВт предназначены дизели Д 180.000-5 (с электростартером) и Д 180.001-5 (с пусковым агрегатом). Они оборудованы редуктором, обеспечивающим частоту вращения генератора 1500 об/мин, и специальным регулятором топливного насоса.

Дизель Д-180 может быть использован в составе установки для перекачки жидкости. Например, в комплекте с насосом типа 1Д500 может обеспечить подачу жидкости до 400м3/ч с напором 40м.

| Модель двигателей Д-180 в запчасть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, об/мин | Система пуска | Назначение |
| Д 180.000-4 | 132 (180) | 1250 | Электростартер | Для трактора с гидромеханической трансмиссией |
| Д 180.001-4 | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д 180.100-4 | 132 (180) | 1250 | Электростартер | Для трактора с механической трансмиссией |
| Д 180.120-4 | 103 (140) | 1070 |  |  |
| Д 180.101-4 | 132 (180) | 1250 | Пусковой двигатель |  |
| Д 180.121-4 | 103 (140) | 1070 |  |  |

## Введены усовершенствования в двигатель Д-180

- резинокаркасная манжета уплотнения коленчатого вала пускового двигателя, предотвращает перетекание масла из двигателя в муфту сцепления;

- две манжеты из фторкаучука на носке коленчатого вала дизеля, обеспечивают надежное уплотнение при высоких температурах масла;

- вертикальный слив масла из ТКР в блок дизеля, с целью обеспечения полного слива масла, даже при работах на больших уклонах;

- в приводе вентилятора (как на прямой, так и на обратный поток) применены усиленные подшипники, обеспечивающие повышенную надежность;

- современные уплотнительные (силикон, фторкаучук) и герметизирующие (КЛТ-75Т, Полисил, Анатерм) материалы;

- регулировка давления масла в главной магистрали вынесена наружу на корпус фильтра, применен сигнализатор засоренности фильтрующих элементов;

- на всех дизелях (с ЭССП и П-23У) применен маслозакачивающий насос (МЗН), который устанавливается на крышку люка блока дизеля;

- резинокаркасная манжета в уплотнение 5-го коренного подшипника, обеспечивающая надежное уплотнение, даже при работах на больших уклонах;

- сливные клапаны в картере, исключающие потери масла при сливе и упрощающие слив масла;

- ограничитель дымления, уменьшает дымность отработавших газов за счет оптимизации подачи топлива в зависимости от количества воздуха, поступающего в дизель;

- амортизаторы под опоры дизеля (на тракторах с ГМТ), с целью устранения вибрации на месте водителя.

- головка цилиндров пускового двигателя с камерой сгорания, обеспечивающей повышение степени сжатия и увеличение мощности двигателя до 20 л.с.

- дополнительный масляный фильтр на подаче масла в турбокомпрессор;

- выхлопная труба пускового двигателя, отводящая отработанные газы вниз в зону картера дизеля;